# 面向动态多机器人导航的社交风险图增强 MAPPO：一种无需显式通信的关系解耦框架

注：本文档为面向 IEEE Transactions on Intelligent Vehicles（TIV）写法整理的中文初稿。当前版本优先固化论文结构、核心方法、创新点与实验框架，数值结果、图表编号和参考文献可在后续迭代中继续补充。

## 摘要

动态多机器人导航需要同时处理目标到达、静态障碍规避、机器人间会车冲突以及动态障碍干扰等多重约束。传统 ORCA 类方法具有较强的几何可解释性和实时性，但对复杂场景语义和长期任务目标的适应能力有限。基于多智能体强化学习的方法虽然具有更强的策略表达能力，但现有图神经网络方法往往将局部场景理解、邻居交互建模和通信噪声鲁棒性耦合在同一策略主干中，导致训练不稳定、比较不公平和部署路径不清晰。为此，本文提出一种社交风险图增强的 MAPPO 框架，将稳定的 MLP-LSTM 局部导航主干与轻量 social-risk GAT 关系分支解耦。该框架不依赖显式通信，而是利用由相对位置、闭合速度、时间到碰撞和最小预测间距构成的真值式社交风险 token 构造 ego-centric social graph，并通过后置残差门控将关系嵌入注入策略表示。进一步地，本文构建了与部署侧一致的训练接口和面向动态难度递增场景的课程学习流程，以提升训练稳定性和工程可迁移性。预期结果表明，该方法可在复杂会车和动态障碍场景中同时降低碰撞率与死锁率，并在成功率、效率和鲁棒性上优于 MLP 基线、通信图 GAT 基线和 ORCA 基线。

关键词：多机器人导航，MAPPO，图注意力网络，社交风险建模，课程学习，集中训练分散执行

## I. 引言

随着仓储物流、园区配送和服务机器人系统的发展，多机器人在共享空间中的安全协同导航已成为智能车辆与移动机器人研究的重要问题。与单机器人导航相比，多机器人系统不仅需要面向静态环境完成路径跟踪，还需要在局部观测条件下动态处理会车、交叉、汇入和拥堵等强耦合交互问题。在狭窄走廊、十字交叉口和高密度动态障碍场景中，局部策略若不能准确刻画 agent-agent 风险关系，系统很容易出现碰撞、僵持或过于保守的行为。

传统解析式方法，如 ORCA 和 RVO，通过相对位置、相对速度和碰撞时间等几何量构造局部可行速度集合，具有无需训练、可解释性强和实时计算成本低等优势。然而，解析式方法本质上聚焦于局部避碰速度解算，对复杂场景语义、长时间任务收益和策略适应性支持有限。相比之下，强化学习方法能够端到端整合局部感知、任务目标和历史状态，学习更加灵活的决策模式。尤其是 MAPPO 由于训练稳定性较好，在多智能体导航中具有较高的工程可用性。

尽管如此，现有将 GNN 或 GAT 直接引入多机器人策略主干的方法仍存在一个核心问题：图网络承担了过多职责。它既要理解局部障碍结构，又要建模邻居关系，还常常需要同时对付噪声通信、延迟和随机丢包。这会使训练目标高度耦合，一旦图分支学习不稳，基础导航能力也会受到拖累。因此，图模型性能下降往往并不意味着“图关系建模无效”，而更可能意味着“图模型承担了不该承担的功能”。

基于这一观察，本文重新审视图网络在多机器人导航中的角色，并提出一个核心设计原则：图网络应优先建模“机器人之间的社交风险关系”，而非接管整个策略主干。具体而言，本文保留与强 MLP 基线一致的局部导航主干，只让 GAT 分支对机器人之间的高风险交互进行结构化建模。为了避免再度引入不公平的通信假设，本文使用由环境真值可计算的社交风险 token 构造 social graph，而不直接让 actor 学习 noisy neighbor communication。本质上，该设计将 ORCA 所依赖的几何社交先验，与 MAPPO 的学习能力和时序记忆能力结合在一个更稳定的统一框架中。

本文的主要创新点如下：

- 提出一种关系解耦的 actor 架构，将稳定的 MLP-LSTM 局部导航主干与轻量 social-risk GAT 分支分离，使图网络只负责社交关系增强，而不接管基础导航功能。

- 设计一种无需显式通信的社交风险图构建机制，利用相对位置、闭合速度、TTC 和最小预测间距构造 risk token，从而在不依赖通信质量建模的条件下显式表示 agent-agent 风险关系。

- 提出一种后置残差门控融合策略，使关系嵌入仅在高风险交互条件下调制策略表示，缓解图分支不稳定对主干策略的破坏。

- 构建一套训练与部署一致的工程链路，包括与分散执行相匹配的话题接口、动态场景课程学习和保守 PPO 训练配置，为多机器人强化学习的工程落地提供可复现范式。

## II. 相关工作

### A. 解析式多机器人避碰

ORCA、RVO 等方法是多机器人局部避碰的经典代表。这类方法通过速度障碍或半平面约束，在共享责任假设下为每个机器人求解碰撞自由速度。其优势在于几何可解释性强、无需训练且推理高效。然而，解析式方法通常不直接利用复杂感知历史、环境语义和长期任务回报，因此在复杂动态场景中的综合性能容易受限。

### B. 基于强化学习的多机器人导航

深度强化学习已广泛用于局部导航和多智能体控制。MAPPO 由于中心化训练、分散执行的结构清晰、训练相对稳定，成为多智能体导航中的重要基线。尽管如此，纯 MLP 或 RNN 结构对于机器人间关系的显式建模能力有限，尤其是在会车、交叉和拥堵情形下，策略可能缺乏结构化社交认知。

### C. 图神经网络与多智能体关系建模

GNN 和 GAT 为多智能体交互提供了天然的结构化建模工具，能够通过注意力机制聚焦重要邻居。然而，现有方法经常将图结构与通信图、全局场景理解和主干决策直接耦合，使得性能提升难以归因，训练过程也更容易受噪声与超参数影响。本文的不同之处在于：图网络并不承担主导航任务，而仅聚焦机器人间的高风险社交关系。

## III. 问题定义

考虑一个包含 N 个移动机器人、静态障碍物和动态障碍物的二维导航环境。每个机器人在时刻 t 的观测包括局部激光特征、目标相对方向与距离、自身速度、短时安全特征以及机器人间交互风险特征。机器人需要在不发生碰撞的条件下尽快到达目标位置，同时尽量减少死锁、让行失败和长时间停滞。

在集中训练-分散执行范式下，第 i 个机器人执行策略 πθ(ait|oit)，其中 oit 为局部观测；训练期间，critic 可访问全局状态 st。本文的目标是设计一种既能保持局部导航主干稳定，又能显式建模机器人间社交风险结构的策略架构。

## IV. 方法

### A. 总体框架

本文方法由两个部分组成：

- 局部导航主干：复用 MLP-LSTM actor 结构，负责处理局部障碍、目标导向与时间记忆。

- 社交风险图分支：基于真值式社交风险 token 构建 ego-centric social graph，通过 GAT 编码机器人间交互关系。

最终，图分支输出并不直接生成动作，而是通过残差门控方式对主干特征进行调制。该设计避免了图分支训练不稳定时直接损害基础导航策略。

### B. 局部导航主干

局部导航主干与强 MLP 基线保持一致，输入包括：

- 多帧激光扇区历史特征。

- 目标在机器人坐标系中的相对位置。

- 自身线速度与角速度。

- 前向风险和近障风险特征。

- 可选的短时动态障碍预测特征。

主干通过 LayerNorm + recurrent unit + policy head 实现局部决策建模。本文刻意不改变这一路径，以确保方法提升可主要归因于关系建模，而非额外的主干容量。

### C. 无显式通信的社交风险 token

为避免将 actor 建立在不稳定的通信图之上，本文引入无需显式通信的社交风险 token。对于每个候选邻居，构造以下特征：

- 归一化相对位置。

- 闭合速度或接近速度。

- 时间到碰撞（time-to-collision, TTC）归一化量。

- 预测最小间距。

- 聚合后的风险得分。

这些特征与 ORCA 中使用的相对几何量具有相似物理含义，但并不直接转化为解析约束，而是作为学习式关系表示输入图网络。

### D. Ego-Centric Social Graph

对每个机器人，按照风险得分从高到低选取 top-K 个高风险邻居 token，并与 ego 节点共同组成一个 ego-centric graph。图中仅保留 ego 与风险节点之间的连接以及自环。相比全连接图，这种构图方式具有三个优点：

- 减少无关低风险邻居的干扰。

- 将计算资源集中到真正高风险的交互关系上。

- 使图结构更贴近局部社交决策所需的局部关键关系子图。

### E. Social-Risk GAT 编码

在图分支中，ego context 由主干的局部感知编码得到，risk token 经共享 MLP 编码为节点嵌入。随后使用多头图注意力对关系图进行聚合，并通过风险得分构造注意力偏置，以增强高风险交互的显著性。最终得到的 social embedding 仅表示“周围机器人群体对当前决策带来的交互压力”，而不是完整的导航状态。

### F. 后置残差门控融合

设主干特征为 hi，社交图嵌入为 gi。本文采用如下融合形式：

hi=hi+σ(W[hi;gi])⊙Δ(gi),

其中 σ(⋅) 表示门控函数，Δ(⋅) 为投影变换。该结构使模型在低风险交互下退化为接近 MLP 主干的行为，而在高风险交互下自适应增强社交避碰能力。

### G. 训练与部署一致性设计

本文不仅关注训练指标，也关注工程闭环。训练环境与部署节点共享一致的状态广播接口与局部观测语义，训练中使用的 swarm-state topic schema 可以自然映射到部署侧的分散执行节点。这种一致性设计有利于后续从仿真过渡到多机器人在线运行。

### H. 课程学习

为逐步提升策略在复杂动态场景中的鲁棒性，本文采用由易到难的课程学习：

- 静态场景预热。

- 低密度动态障碍。

- 中高密度动态障碍。

- 高密度交互与复杂拓扑场景。

课程学习的目标不是单纯让模型适应更多地图，而是先稳固局部导航能力，再逐步增加社交风险与动态干扰强度。

## V. 创新点概括

为了便于后续写摘要、引言末尾贡献和答辩材料，本文可将创新点压缩为以下四条：

### 创新点 1：关系解耦型策略架构

不同于将图网络作为整体 actor 主干的方法，本文首次将局部导航与社交关系建模在结构上解耦，使 GAT 只负责高风险 agent-agent 关系增强，从而提升训练稳定性和比较公平性。

### 创新点 2：无需显式通信的社交风险图

本文不让 actor 直接依赖 noisy communication graph，而是构造基于 TTC、闭合速度和最小预测间距的 risk token，实现一种面向动态导航的 communication-free social graph 建模机制。

### 创新点 3：面向高风险交互的残差门控融合

本文提出后置残差门控融合方式，使图分支仅在需要社交修正时调制主干特征，避免图分支学习不成熟时拖垮基础导航行为。

### 创新点 4：训练部署一致的多机器人工程范式

本文不仅提出模型结构，还构建了从 TurtleBot3 多机器人仿真、课程学习、checkpoint 测试到分散执行部署节点的一体化链路，使方法更具工程可迁移性。

## VI. 实验设计

### A. 对比方法

建议至少与以下方法比较：

- MAPPO-MLP-LSTM。

- 本文方法 Social-Risk GAT。

- 基于邻居通信图的 GAT 版本。

- ORCA 基线。

### B. 场景设置

建议沿用项目中的多阶段场景：

- 静态仓库通道场景。

- 走廊交换场景。

- 动态障碍增强场景。

- 高密度交互场景。

### C. 评价指标

建议报告：

- 成功率。

- 碰撞率。

- 平均完成时间。

- 死锁率。

- 最小机器人间距。

- 平均社交风险。

- 推理时延和模型参数量。

### D. 核心实验

建议优先完成以下四组实验：

- 主结果对比：MLP vs Social-Risk GAT vs Communication GAT vs ORCA。

- 结构消融：去掉 GAT、去掉 gate、去掉 residual。

- 泛化实验：2/4/6 机器人数量扩展。

- 鲁棒性实验：动态障碍数量与速度变化。

## VII. 预期结果与讨论

预期本文方法在以下方面优于基线：

- 在高交互场景中显著降低碰撞率与死锁率。

- 相比纯 MLP，在会车、交叉口与拥堵场景中具备更好的策略一致性。

- 相比直接通信图 GAT，训练更稳定，早中期更少出现高熵低收益状态。

- 相比 ORCA，在复杂动态场景中具有更高的任务效率和更强的行为适应性。

本文方法与 ORCA 的关系应表述为“受 ORCA 启发的学习式社交风险建模”，而非完全替代 ORCA。其优势在于保留了几何社交先验，同时借助强化学习吸收长期任务目标和复杂动态场景信息。

## VIII. 结论

本文提出了一种面向动态多机器人导航的社交风险图增强 MAPPO 框架。通过将局部导航主干与社交关系建模解耦、构建无需显式通信的社交风险图，并采用后置残差门控融合，方法在理论上兼顾了解释性、稳定性和工程可用性。若后续实验验证达到预期，该框架有望为多机器人强化学习在 TIV 场景下提供一条更稳健的研究路径。

## 附录：后续补充建议

后续版本建议优先补充以下内容：

- 一张方法总览图。

- 一张训练曲线图。

- 一张主结果表。

- 一张结构消融表。

- 一组典型会车/交叉口可视化案例。